APSTIPRINĀTS

Rēzeknes novada pašvaldības

Maltas pagasta pārvaldes

Iepirkumu komisijas sēdē

2016. gada 18. februārī

(protokols Nr.2)

## RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

## MALTAS PAGASTA PĀRVALDES

## IEPIRKUMS

PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA

8.2 PANTA KĀRTĪBĀ

Identifikācijas Nr. RNPMPP 2016/2

„Maltas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana

vasaras un ziemas sezonā 2016., 2017. gadā.”

NOLIKUMS

Malta, 2016.

- VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs : Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde.

  - Kontaktpersona par iepirkuma nolikuma prasībām: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368.

  - Kontaktpersona par nolikuma tehniskajā specifikācijā iekļautajām prasībām: Anatolijs Pavļukevičs, tālr. 64631031, mob. 26436400

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: RNPMPP 2016/2

  - Nolikumu var saņemt ikviens interesents, nosūtot pasūtītājam attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu info@malta.lv. Pieprasījumā iekļauj informāciju par pretendentu (nosaukumu, kontaktpersonu, juridisko un faktisko adresi, tālruni, e-pastu). Pasūtītājs reģistrē pretendentu nolikuma saņēmēju reģistrā un nosūta pretendentiem pa e-pastu iepirkuma nolikumu. Pretendentiem ir pienākums nekavējoties apstiprināt informācijas saņemšanu, nosūtot Pasūtītājam pa e-pastu paziņojumu. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties arī Maltas pagasta mājas lapā: www.malta.lv, sadaļā „Iepirkumi” un Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

  - Piedāvājumu iesniegšana:

    - Piedāvājumu iesniegšanas vieta

    - Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai- Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, līdz noteiktā termiņa beigām.

    - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2016. gada 15.martā plkst. 10.00

  - Piedāvājumu atvēršana:

    - Piedāvājuma atvēršanai Komisija organizē atklātu piedāvājumu atvēršanas sanāksmi 2016. gada 15.martā plkst. 10.00, Skolas ielā 24, Maltā, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes norise ir šāda:

      - sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, Komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo Komisijas sastāvu;

      - klātesošās personas tiek reģistrētas sagatavotajā reģistrācijas lapā;

      - Komisijas priekšsēdētājs nolasa piegādātāju sarakstu, kuriem izsniegts Nolikums, kā arī pretendentu sarakstu, kuri iesnieguši piedāvājumu;

      - Komisijas locekļi paraksta apliecinājumus;

      - piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot katra piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto kopējo līgumcenu (bez PVN);

      - piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas Komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā;

      - kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš.

    - Piedāvājuma derīguma termiņš: 45 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt līdz piedāvājuma derīguma termiņa beigām, Pasūtītājs un Pretendents var rakstiski vienoties par piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu.

  - Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu:

    - Pretendentam jāiesniedz piedāvājums aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē Nolikuma 1.6.2.punktā norādītajā vietā un 1.6.3.punktā norādītāja termiņā.

    - Aploksnei jābūt adresētai:

# Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisijai

Adrese : Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes nov., LV-4630

Uz aploksnes jābūt uzrakstam: Iepirkumam „Maltas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2016., 2017. gadā.” (ID Nr. RNP MPP 2016/2 ) Neatvērt līdz 2016. gada 15.martam plkst. 10.00

    - Uz aploksnes jānorāda piedāvājuma iesniedzēja pilns nosaukums un juridiskā adrese.

    - Piedāvājumam jāsatur visi 4. punkta apakšpunktos minētie dokumenti.

    - Iesniedzamos dokumentus paraksta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarota persona.

    - Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju.

    - Visiem dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā (vai ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā), piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem un caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām. Uz piedāvājuma dokumentu pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmogu apliecina Pretendenta ar paraksta tiesībām apveltīta amatpersona. Iesniedzamajām kopijām jābūt apliecinātām.

    - Visas piedāvājumā ietvertās cenas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli, kā arī kopsummu bez pievienotās vērtības nodokļa un ar pievienotās vērtības nodokli.

  - Informācijas apmaiņas nosacījumi:

    - Komisija un piegādātāji ar informāciju apmainās rakstveidā Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.

    - Komisija un piegādātāji izvēlas tādus informācijas nosūtīšanas veidus, kas adresātam nodrošina pēc iespējas ātru informācijas saņemšanu.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

  - Iepirkuma priekšmets ir Ceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbi (CPV kods: 45233141-9).

  - Tehniskā specifikācija ir Nolikuma Pielikums Nr.1.

  - Līguma izpildes laiks un vieta:

    - pakalpojumu saņemšanas vieta: Maltas pagasta pārvalde, tajā skaitā Pušas pagasta pārvaldes struktūrvienība.

    - Piegādes laiks ir: Vasaras sezonas mēneši no 2016.gada 01.aprīļa līdz 30.novembrim un ziemas sezonas mēneši no 2016.gada 01.novembra līdz 2017. gada 1.aprīlim.

- PRASĪBAS PRETENDENTIEM

  - Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

  - Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minētajiem gadījumiem:

3.3.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

3.3.2.ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3.3.3.uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas      1. un 2.punktā minētie nosacījumi.

  - Pretendentam ir raksturīga stabila saimnieciskā darbība.

  - Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi:

3.7.1. nepieciešamā materiāli tehniskā bāze autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai;

3.7.2. darbaspēks savlaicīgai pakalpojumu sniegšanai.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

4.1.   Pretendenti iesniedz šādus atlases dokumentus:

4.1.1. Pretendenta vai tā pilnvarotas personas parakstītu pieteikumu dalībai iepirkumā, kurā norādītas šādas ziņas:

4.1.1.1. pretendenta nosaukums;

4.1.1.2. pretendenta adrese, tālruņa un faksa numuri;

4.1.1.3. pretendenta bankas konta Latvijā rekvizīti;

4.1.1.4. pretendenta vadītāja un kontaktpersonas amati, vārdi un uzvārdi;

4.1.1.5. pretendenta apliecinājums, ka ir iepazinies ar visiem iepirkuma ar identifikācijas      Nr. RNP MPP 2016/2 nolikuma nosacījumiem un apņemas ievērot tos, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa un uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi.

4.1.2. Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopiju.

4.1.3. Licences, sertifikāta vai cita dokumenta, kas apliecina tiesības sniegt pakalpojumus, kopiju.

4.1.4. Pretendentam piederošā tehniskā nodrošinājuma, kas nepieciešamas autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai, aprakstu.

4.1.5. Piedāvājumu atbilstoši noteiktajai tehniskā un finanšu piedāvājuma formai (šī Nolikuma Pielikums Nr.2).

5. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

6. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija (turpmāk – komisija) veic slēgtās sēdēs.

  - Komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi noformēti atbilstoši nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Noformēšanas prasībām neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti un tālāk nevērtēti.

  - Komisija pārbauda, vai piedāvājumus iesniegušie pretendenti atbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Komisija noraida un tālāk neizskata kvalifikācijas prasībām neatbilstošo pretendentu piedāvājumus.

  - Komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi atbilst nolikumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Nolikumam un/vai Tehniskajai specifikācijai neatbilstošie piedāvājumi tiek noraidīti.

  - Komisija salīdzina nolikumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām atbilstošo piedāvājumu cenas un par uzvarētāju iepirkumā atzīst to pretendentu, kurš piedāvā viszemāko cenu.

  - Pirms pretendentu atbilstības pārbaudes nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām iepirkumu komisija pārbauda, vai kāds no pretendentiem nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ.

  - Lai veiktu nolikuma 6.6.punktā minēto pārbaudi, iepirkumu komisija:

6.7.1.attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

6.7.1.1.par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

6.7.1.2.par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta. Komisija attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīga saņemt, neprasot pretendenta un Publisko iepirkumu likuma  8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētās personas piekrišanu;

6.7.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai iepirkumu komisija nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

6.8.  Atkarībā no atbilstoši nolikuma 6.7.1.2.apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem iepirkumu komisija:

6.8.1.neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

6.8.2.informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, komisija pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iepirkumu komisija informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu, kā arī pasūtītāja mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju lēmumam par uzvarētāja noteikšanu iepirkumā.

- IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Pasūtītājs un Pretendents, kas atzīts par uzvarētāju saskaņā ar šī nolikuma prasībām, slēdz iepirkuma līgumu par iepirkuma priekšmetu.

  - Pasūtītājs un Pretendents iepirkuma līgumu slēdz saskaņā ar šī nolikuma Pielikumā Nr.3 pievienoto Līguma projektu, kā arī uzvarējušā Pretendenta iesniegto piedāvājumu.

  - Ja izraudzītais pretendents atteicas slēgt līgumu, komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo nolikuma prasībām atbilstošo pretendentu, kurš ir piedāvājis zemāku līgumcenu.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendentam ir pienākums pirms piedāvājuma sagatavošanas rūpīgi iepazīties ar visiem šī nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem.

  - Pretendentam ir tiesības, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību, iesniegt Pasūtītājam papildu informācijas pieprasījumus un iesniegumus, kā arī saņemt uz tiem atbildes likumā noteiktajos termiņos.

  - Pretendentam ir tiesības mainīt un papildināt iesniegto piedāvājumu ne vēlāk kā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Komisijai ir pienākums pārbaudīt un vērtēt saņemtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šī nolikuma prasībām.

  - Komisijai ir pienākums sniegt Pretendentam papildus informāciju attiecīga pieprasījuma saņemšanas gadījumā, kā arī vienlaicīgi informēt visus pretendentus, kas saņēmuši nolikumu, par sniegto papildu informāciju.

  - Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta iesniegto informāciju publiski pieejamās datu bāzēs vai kompetentās institūcijās, kā arī pieprasīt pretendentam precizēt iesniegto informāciju, ja tas nepieciešams pretendentu atlases veikšanai vai piedāvājumu vērtēšanai.

  - Komisija pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā ir tiesīga pieaicināt ekspertu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Pielikums Nr. 1

Rēzeknes novada pašvaldības

Maltas pagasta pārvaldes

iepirkums 8.2 panta kārtībā

Identifikācijas Nr. RNPMPP 2016/2

Tehniskā specifikācija

I „Maltas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu)

ikdienas uzturēšanas darbiem

vasaras sezonā no 2016.gada 01.aprīļa līdz 30.novembrim”

1. Paredzēts veikt sekojošus darbus:

| N.p.k. | Darbu apraksts | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoceļu(ielu) klātnes ar grants, šķembu segumu planēšana un profilēšana ar autogreideru kopā ar izlīdzinātāju aizmugurē. | pārgājiena kilometri | līdz 600 |
| 2. | Sāngrāvja tīrīšana un tā profila atjaunošana atjaunošana ar autogreideru, grunti izlīdzinot uz vietas. | pārg. km. vai kub.metri | kopējais sāngrāvju garums ~ 40 km. |
| 3. | Autoceļu un ielu nomaļu mehanizētā appļaušana. | pārg. km. | līdz 300 pārg.km. |
| 4. | Krūmu atvašu mehanizētā pļaušana gar autoceļiem | pārg. km. | līdz 40 pārg.km. |
| 5. | Autoceļu(ielu) asfaltseguma slaucīšana ar mehānisko birsti. | pārg. km. | 23 (118600 kv.m.) |
| 6. | Asfaltseguma bedrīšu aizpildīšana ar 2-8mm šķembām un bitumena emulsiju. | kv.metri | (ja būs nepieciešams) līdz 150 |
| 7. | Autoceļa nomaļu grunts uzauguma noņemšana grunti izlīdzinot uz vietas un grunti izvedot. | kub.metri | līdz 150 kub.m. (ja būs nepieciešams) |
| 8. | Autoceļa grants seguma atjaunošana ar smilts-grants maisījumu. | kub.metri | līdz 300 kub.m |
| 9. | Asfalta seguma frēzēšana. | kv.metri | līdz ~ 1000 kv.m. |
| 10. | Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju biezumā h=6 cm. | kv.metri | līdz ~ 1000 kv.m. |

Punktos 9. un10. norādītie darbi jāveic atbilstoši Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifikācijām(4.1.8., 4.1.2.7.).

Pārējie darbi jāveic atbilstoši Maltas pagasta pārvaldes autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajām specifikācijām.

Darbu izpildītājam jābūt licencei par tiesībām nodarboties ar autoceļu, ielu būvdarbu veikšanu un vadīšanu.

Pretendenti pieteikumus iesniedz, ja var veikt visus iepriekš minētos darbus un nepiesaistot apakšuzņēmējus.

Sagatavoja: A.Pavļukevičs – Maltas pagasta pārvaldes saimniecības pārzinis.

2016.gada 11.februārī

II „Maltas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbiem

ziemas sezonā no 2016.gada 01.novembra līdz 2017. gada 1.aprīlim”

2. Paredzēts veikt sekojošus darbus:

| N.p.k. | Darbu apraksts | Mērvienība | Apjoms pārg./km, st. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoceļu(ielu) attīrīšana no sniega: |  |  |
| 1.1. | Ar autogreideru ar sānu lāpstu. | pārgājiena kilometri; stundas; | līdz 200 pārg./km. |
| 1.2. | Ar traktoru ar sānu lāpstu. | pārgājiena kilometri; stundas; | līdz 1500 pārg./km. 400 stundas |
| 1.3. | Ar automašīnu ar sānu lāpstu. | pārgājiena kilometri; | līdz 300 pārg./km. |
| 1.4. | Ar automašīnu bez sānu lāpstas. |  |  |
| 2. | Slidamības novēršana: |  |  |
| 2.1. | Izveidojot rievas apledojumā vai sniegā. | pārgājiena kilometri; | līdz 250 pārg./km. |
| 2.2. | Nokaisot ar smilti. | pārgājiena kilometri; | līdz 200 pārg./km. |
| 2.3. | Nokaisot ar smilts-sāls maisījumu. |  |  |
| 2.4. | Nokaisot ar mitro sāli. | pārgājiena kilometri; | līdz 450 pārg./km. |
| 3. | Sniega aizvākšana: |  |  |
| 3.1. | Sniega iekraušana ar iekrāvēju. | stundas; | ja būs nepieciešams |
| 3.2. | Sniega transportēšana uz nokraušanas laukumu. | stundas; km; | ja būs nepieciešams |

Darbi jāveic atbilstoši Maltas pagasta pārvaldes autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajām specifikācijām.

Darbu izpildītājam jābūt licencei par tiesībām nodarboties ar autoceļu, ielu būvdarbu veikšanu un vadīšanu.

Pretendenti pieteikumus iesniedz, ja var veikt visus iepriekš minētos darbus un nepiesaistot apakšuzņēmējus.

Sagatavoja: A.Pavļukevičs – Maltas pagasta pārvaldes saimniecības pārzinis.

2016.gada 11.februārī.

III. Segumu uzturēšana.

3.1.Melno segumu uzturēšana:

3.1.1.segumu tīrīšana.

- Mērķis:

Nodrošināt no netīrumiem un sanesumiem tīru autoceļa(ielas) segumu.

- Mērvienība:

Darba stundas.

- Darba apraksts:

  - Pārbrauciens līdz darba vietai.

  - Seguma tīrīšana.

  - Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās garāžā.

- Materiāli:

Nav nepieciešami.

- Iekārtas un mehānismi:

Pašgājēja iekārta aprīkota ar mehānisko slotu tīrīšanai(var būt arī ar ūdens mucu –

laistīšanai).

F. Darba izpilde:

Pielieto autoceļu(ielu), ietvju un laukumu ar asfaltsegumu attīrīšanai no netīrumiem,

sanesumiem vai dubļiem, kā arī ja horizontālie apzīmējumi nav labi saredzami.

Seguma tīrīšanu sāk virzienā no brauktuves ass uz nomali. Darba gājienu skaits  atkarīgs no

brauktuves platuma. Katram nākošam gājienam jāpārsedz iepriekšējais par 0.3 – 0.5m.

Strādājot apdzīvotās vietās, tīrīšanu jāveic mitrā laikā vai kopā ar laistīšanu.

G. Prasības izpildītam darbam:

- Segumam jābūt tīram, un, ja pēc tīrīšanas uz nomales izveidojas valnis, tas jāizlīdzina vai pie ietves apmales jānovāc.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītā darba kontroli veic pasūtītāja pilnvarotā persona, vizuāli pārbaudot atbilstību

izpildītā darba prasībām.

4.1.Melno segumu uzturēšana:

4.1.4.Virsmas raupjuma atjaunošana

(bojātā seguma virskārtas uzlabošana ar virsmas apstrādi).

- Mērķis:

Uzlabot autotransporta riteņu un asfalta seguma virsmas saķeri un aizkavēt bedru veidošanos, kā arī aizkavēt seguma virskārtas nodilumu.

- Mērvienība:

Izpildītais darbs ir uzmērāms kā laukums kvadrātmetros (kvm.).

- Darba apraksts:

  - Pārbrauciens līdz darba vietai.

  - Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.

  - Autoceļa(ielas) seguma notīrīšana.

  - Bitumena emulsijas izliešana uz autoceļa(ielas) seguma ar vienlaicīgu šķembu izkliedēšanu.

  - Virsmas veltņošana.

  - Virsmas pēcapstrāde, liekā materiāla savākšana.

  - Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana darba dienas beigās.

  - Pārbrauciens uz garāžu.

- Materiāli:

Virsmas apstrādei lietojama ātri sadalīga katjonu bitumena emulsija BE65R. Bitumena

emulsijas vidējais patēriņš – 0.002t/kvm.

Virsmas apstrādei pielietojamas frakcionētas magmatisko iežu vai laukakmeņu 5-8mm

šķembas. Šķembu vidējais patēriņš – 0.018t/kvm.

Virsmas pēcapstrādē pielietojamas sīkšķembas, kuru D <= 6 mm.

Minerālā materiāla patēriņš – 0.003t/kvm.

- Iekārtas un mehānismi:

Specializētās remontu mašīnas bitumena tvertnei:

- jābūt iespējai kontrolēt saistvielas darbu temperatūru un iestādīto saistvielu izliešanas

procesu,

- uzsākot un pabeidzot saistvielu izliešanu, jānodrošina vienlaicīga visu darbināt

paredzēto sprauslu ieslēgšana un atslēgšana,

- jānodrošina, lai iestrādātais izlejamās sijas augstums no apstrādājamās virsmas

saistvielas izliešanas laikā izmainītos vairāk par 20mm, tam jābūt tādam, lai izlejamās

saistvielas strūklu plaknes(savstarpēji paralēlas, 15-30 grādu leņķī attiecībā pret sijas

asi) pārklātos vismaz 2 reizes,

- operatora rīcībā jābūt izmantojamās iekārtas kalibrēšanas kartei, kas atspoguļo tos

parametrus un vērtības, kādas jāiestāda, lai iegūtu noteikto saistvielu daudzumu.

Specializētās remontu mašīnas šķembu kliedēšanas mehānismam jābūt:

- aprīkotam ar šķembu padeves daudzuma regulēšanas ierīci,

- tā darba ražībai un darba joslās platumam saskaņotam ar bitumena emulsijas izliešanas

ražību un darba joslas platumu.

Veltņi – pneimoriteņu vai gumijoti valču veltņi.

F. Darba izpilde:

Virsmas apstrādi veic segumiem šādās vietās – ir esošās virsmas apstrādes bojājumi,

seguma virsma nodilusi vai izdrupusi, veidojas plaisu tīkls vai bedrīšu remonta vietā, to

pārsedzot. Darbi izpildāmi periodā, kad nav nokrišņi, un, kad diennakts vidējā temperatūra

vismaz vairākas dienas nav zemāka par +10 grādi C. Ja apkārtējā gaisa temperatūra ēnā ir

augstāka par +25 grādi C, tad darbi ir jāpārtrauc. Darbu nedrīkst uzsākt, ja tā izpildes laikā

paredzams lietus.

Seguma virsmai pirms saistvielas izliešanas jānotīra – tai jābūt tīrai no dubļiem, netīrumiem

un putekļiem. Seguma virsma var būt mitra, bet uz tās nedrīkst atrasties brīvs ūdens.

Bitumena emulsijas izliešanas darba temperatūrai ir jābūt +60 līdz 80 grādi C. Šķembas

jāizkliedē tūlīt pēc bitumena emulsijas izliešanas. Veltņošanas ātrums nedrīkst pārsniegt

5 km/h un jāveic vismaz divi pārgājieni pa vienu vietu.

Nav pieļaujama satiksmes kustība darba joslā darba izpildes laikā.

Brīvais minerālais materiāls jānovāc ne vēlāk kā trīs diena(vienas nedēļas-uz zemas

intensitātes ceļiem) pēc darbu pabeigšanas.

G. Prasības izpildītam darbam:

-   Apstrādātā seguma virsmai visā platībā jābūt noklātai ar šķembām, iegūstot

viendabīgu tekstūru. Šķembu zudumi mozaīkā definētajā laukumā nedrīkst pārsniegt

4% un kopējie šķembu zudumi no virsmas(nolobīšanās, izsvīdumi, ar šķembām

nenoklātās strīpas) definētajā laukumā nedrīkst pārsniegt 2%.

-   Uz seguma virsmas nedrīkst atrasties nepiesaistīts materiāls.

-   Virsmas apstrādes garantijas periods ir 2 gadi. Atklātie defekti uzņēmējam

operatīvi(ievērojot darbu sezonalitāti) un kompetenti jānovērš.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jāuzmēra virsmas apstrādes laukums visā apgabalā.

Pasūtītāja pilnvarotā persona vizuāli novērtē virsmas apstrādi visā apgabalā, konstatētie

defekti uzņēmējam jānovērš.

4.2. Grants un šķembu segumu uzturēšana:

4.2.1. autoceļa klātnes planēšana.

- Mērķis:

Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, šķērskritumu un uzlabot ūdens atvadi no tās.

- Mērvienība:

Pārgājiena kilometri.

Darba stundas.

- Darba apraksts:

  - Pārbrauciens līdz darba vietai.

  - Autoceļa(ielas) klātnes planēšana.

  - Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās garāžā.

- Materiāli:

Nav nepieciešami.

- Iekārtas un mehānismi:

Autogreideris kopā ar izveidotā vaļņa izlīdzinātāju.

F. Darba izpilde:

Autogreideram jābūt aprīkotam un darba laikā ieslēgtām dzeltenām signālugunīm.

Autoceļa(ielas), ar grants vai šķembu segumu, planēšanu veic pēc pasūtītāja pilnvarotās

personas pieteikuma, ja uz ceļa klātnes parādās šķērsvilnīši, bedres, iesēdumi vai citas

deformācijas.

Planēšanu veic pie optimāla mitruma 10 – 15%. Planē ar autogreideri virzienā no ceļa

klātnes šķautnes uz ceļa klātnes asi vai arī no vienas ceļa šķautnes virzienā uz otru pusi.

Aiz autogreidera izveidojušos valni izlīdzina ar izlīdzinātāju.

G. Prasības izpildītam darbam:

- Pēc autoceļa(ielas) klātnes planēšanas tai jābūt līdzenai visā tā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm.

- Uz autoceļa(ielas) segas nedrīkst atrasties „brīvas” šķembas vai oļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītā darba kontroli veic pasūtītāja pilnvarotā persona vizuāli, pārbaudot atbilstību

izpildītā darba prasībām.

4.2. Grants un šķembu segumu uzturēšana:

4.2.3. autoceļa klātnes profilēšana.

- Mērķis:

Uzlabot satiksmes drošību, nodrošinot ceļa klātnes līdzenumu, šķērskritumu un uzlabot ūdens atvadi no tās.

- Mērvienība:

Pārgājiena kilometri vai darba stundas.

- Darba apraksts:

  - Pārbrauciens līdz darba vietai.

  - Autoceļa(ielas) klātnes profilēšana, piedodot segumam nepieciešamo šķērskritumu.

  - Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās garāžā.

- Materiāli:

Nav nepieciešams.

- Iekārtas un mehānismi:

Autogreideris ar izlīdzinātāju.

F. Darba izpilde:

Autogreideram jābūt aprīkotam un darba laikā ieslēgtām dzeltenām signālugunīm.

Autoceļa(ielas) grants vai šķembu segumu atjaunošanu veic pēc pasūtītāja pilnvarotās

personas pieteikuma, ja ceļa segumā ir par 4cm dziļākas deformācijas, vai arī ar planēšanu

nav iespējams to nodrošināt. Profilēšanu veic pie optimāla mitruma 10 – 15%.

G. Prasības izpildītam darbam:

- Profilētā ceļa seguma šķērskritumam jābūt 3.0% - 3.5%.

- Gar ceļa klātnes šķautni nedrīkst palikt nenogriezts grunts valnītis. Uz braucamās daļas nedrīkst atrasties no nomales nogrieztās velēnas, kā arī „brīvas” šķembas un oļi. Ceļa klātnes profilēšana jāveic pirms sala iestāšanās rudenī un beidzoties ziemas periodam – pavasarī.

- Profilēšana jāveic ar autogreideri no ceļa klātnes šķautnes virzienā uz ceļa asi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildīto darbu kontrolē pasūtītāja pilnvarotā persona, veicot šķērsprofila un

nepieciešamības gadījumā sajūgumu ar autoceļa segu uzmērīšanu.

V. Autoceļu kopšana.

5.2. Sāngrāvju tīrīšana un profila atjaunošana ar roku darbu un mehanizēti:

5.2.2. sāngrāvju mehanizēta tīrīšana un profila labošana.

- Mērķis:

Atjaunot ceļa sāngrāvju profilu un kritumu, lai nodrošinātu netraucētu ūdens atvadi no ceļa zemes klātnes.

- Mērvienība:

Darba stundas vai pārgājiena kilometri vai kubikmetri.

- Darba apraksts:

  - Autogreidera sagatavošana darbam atbilstoši satiksmes drošības prasībām.

  - Autogreidera pārbrauciens līdz darba vietai.

  - Ceļa sāngrāvja tīrīšana, izveidojot tā profilu un garenkritumu.

  - Profila un garenkrituma pārbaude.

  - Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās garāžā.

- Materiāli:

Nav nepieciešami.

- Iekārtas un mehānismi:

Autogreideris ar speciālo sānu lāpstu - sāngrāvju izveidošanai .

F. Darba izpilde:

Pirms ceļa sāngrāvju attīrīšanas, tam jābūt attīrītam no šķēršļiem – krūmiem, celmiem un

svešķermeņiem.

Ceļa sāngrāvji jātīra, veidojot paredzēto profilu un garenkritumu, pārvietoties autogreiderim

gar ceļa sāngrāvi - paralēli autoceļa braucamās daļa asij.

No ceļa sāngrāvja iztīrītā grunts un novirzīta aiz sāngrāvja ārējās šķautnes - jāizlīdzina.

Veicot sāngrāvju tīrīšanu – autogreideram jābūt aprīkotam un ieslēgtām dzeltenām

signālugunīm.

G. Prasības izpildītam darbam:

- Ceļa sāngrāvji jātīra veidojot tā paredzēto profilu, garenkritumu, kas nedrīkst būt mazāks par 0.5%.

- Ceļa sāngrāvja slīpumi nedrīkst būt lielāki par 1:1.5, grāvja dibena platums – mazāks par 0.3m.

- Atjaunotam ceļa sāngrāvim jānodrošina efektīva ūdens novadīšana, nepieļaujot tā uzkrāšanos uz ceļa klātnes, sāngrāvī un pie caurtekām.

- Ceļa sāngrāvjos nedrīkst ievadīt ūdeni no kalnu grāvjiem un rezervēm.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītā darba kontroli veic pasūtītāja pilnvarotā persona vizuāli, pārbaudot atbilstību

izpildītā darba prasībām, ja nepieciešams, tad veic mērījumus.

5.4. Nomaļu planēšana, profilēšana un remonts:

5.4.1. nomaļu mehanizēta profilēšana.

- Mērķis:

Nodrošināt ceļa segas un nomales sajūgumu vienā līmenī. Uzlabot ūdens atvadi no ceļa klātnes.

- Mērvienība:

Darba stundas vai pārgājiena kilometri.

- Darba apraksts:

  - Autogreidera sagatavošana darbam atbilstoši satiksmes drošības prasībām.

  - Autogreidera pārbrauciens līdz darba vietai.

  - Autogreidera profilējošais darba gājiens virzienā uz ceļa asi, vienlaicīgi veicot izveidojušā valnīša izlīdzināšanu.

  - Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās garāžā.

- Materiāli:

Nav nepieciešami.

- Iekārtas un mehānismi:

Autogreiders ar izlīdzinātāju aizmugurē.

F. Darba izpilde:

Nomaļu profilēšanu veic pavasarī pēc nomales nožūšanas, ja ir radušies nomales

bojājumi(bedres, iesēdumi) vai nomales šķērsprofils nenodrošina efektīgu ūdens novadi.

Autogreideram jābūt aprīkotam un darba laikā ieslēgtām dzeltenām signālugunīm.

G. Prasības izpildītam darbam:

- Profilētās ceļa nomales šķērskritumam jābūt 4 – 5%.

- Ceļa nomales sajūgums ar segu nedrīkst būt lielāks par 1 cm.

- Uz nomales nedrīkst palikt velēnu un sakņu paliekas, akmeņi lielāki par 5 cm. Nepieciešamības gadījumā jāorganizē brauktuves tīrīšana.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītā darba kontroli veic pasūtītāja pilnvarotā persona vizuāli, pārbaudot atbilstību

izpildītā darba prasībām, ja nepieciešams, tad veic uzmērīšanu.

5.4. Nomaļu planēšana, profilēšana un remonts:

5.4.3. mehanizēta nomaļu grunts uzauguma noņemšana.

- Mērķis:

Atjaunot nomaļu ģeometrisko formu. Uzlabot ūdens atvadi no ceļa klātnes.

- Mērvienība:

Darba stundas, kubikmetri.

- Darba apraksts:

  - Tehnikas sagatavošana darbam atbilstoši satiksmes drošības prasībām.

  - Pārbrauciens līdz darba vietai.

  - Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.

  - Nomales uzauguma nogriešana ar autogreideri vai frontālo iekrāvēju, grunts iekraušana autotransportā un aizvešana uz atbērtni.

  - Nomales šķērsprofila atjaunošana.

  - Nepieciešamības gadījumā ceļa segas slaucīšana.

  - Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.

  - Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās garāžā.

- Materiāli:

Nav nepieciešami.

- Iekārtas un mehānismi:

Frontālais iekrāvējs.

Pašizkrāvējs.

Autogreiders.

F. Darba izpilde:

Nomaļu uzauguma noņemšanu ar aizvešanu izpilda vietās, kur esošā situācija neļauj

noņemto materiālu izlīdzināt ceļa nodalījuma joslā. Nogriežot uzaugumu nedrīkst tikt bojāta

apaugusī ceļa nogāze.

Pēc nomales grunts uzauguma izlīdzināšanas uz nogāzes, jāveic nomales šķautnes

atjaunošana.

Darbā iesaistītai tehnikai jābūt aprīkotai un darba laikā ieslēgtām dzeltenām signālugunīm.

G. Prasības izpildītam darbam:

- Pēc uzauguma novākšanas ceļa nomalēm jānodrošina ūdens atvade bez izskalojuma veidošanās.

- Ceļa nomales šķērskritumam jābūt 4 – 5%.

- Pēc darbu pabeigšanas ceļa segumam jābūt tīram.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītā darba kontroli veic pasūtītāja pilnvarotā persona, vizuāli pārbaudot atbilstību

izpildītā darba prasībām, ja nepieciešams, tad veic nomales šķērsprofila pārbaudi.

5.5.1. Krūmu atvašu mehanizētā pļaušana.

- Mērķis:

Nodrošināt ceļa un tam piegulošo teritoriju pārredzamību, veicināt ceļa apžūšanu, uzlabot ūdens noteci no grāvjiem. Novērst priekšnosacījumus ceļa aizputināšanai..

- Mērvienība:

Pārgājiena kilometri.

- Darba apraksts:

  - Uz traktora uzkarināta krūmu griezēja sagatavošana darbam.

  - Pārbrauciens līdz autoceļam(ielai) - darba vietai.

  - Krūmu atvašu mehanizētā pļaušana.

  - Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās garāžā.

- Materiāli:

Nav nepieciešami.

- Iekārtas un mehānismi:

Uz traktora uzkarinātu krūmu griezēju.

F. Darba izpilde:

Krūmu atvašu mehanizētā pļaušana autoceļā nodalījuma joslā veic ievērojot satiksmes un

darba drošības noteikumus.

Nopļautās krūmu atvases atstāj izklaidus satrūdēšanai.

Darbā iesaistītai tehnikai jābūt aprīkotai un darba laikā ieslēgtām dzeltenām signālugunīm.

G. Prasības izpildītam darbam:

- Krūmi jāpļauj, kad uz tiem nav lapu.

- Nopļautie krūmu celmi nedrīkst būt garāki par.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītā darba kontroli veic pasūtītāja pilnvarotā persona, vizuāli pārbaudot atbilstību

izpildītā darba prasībām.

5.6. Zāles pļaušana:

5.6.2. mehanizēta zāles pļaušana.

- Mērķis:

Nodrošināt ceļa un tam piegulošo teritoriju pārredzamību, veicināt ūdens atvadi no ceļa klātnes un sāngrāvjiem, veikt profilaksi pret nezāļu sēklu izplatību.

- Mērvienība:

Darba stundas.

Pārgājiena kilometri.

- Darba apraksts:

  - Mehānisma aprīkošana atbilstoši satiksmes drošības prasībām.

  - Pārbrauciens līdz darba vietai.

  - Zāles pļaušana.

  - Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās garāžā.

- Materiāli:

Nav nepieciešami.

- Iekārtas un mehānismi:

Riteņtraktors ar pļaujmašīnu.

F. Darba izpilde:

Zāles appļaušanu autoceļa nodalījuma joslā veic, ievērojot satiksmes un darba drošības

noteikumus.

Nopļauto zāli atstāj izklaidus satrūdēšanai.

Darbā iesaistītai tehnikai jābūt aprīkotai un darba laikā ieslēgtām dzeltenām signālugunīm.

G. Prasības izpildītam darbam:

- Zāle jāpļauj pirms ziedēšanas. Zāles pļaušanu sezonas laikā jāveic vismaz divas reizes. Ceļa nomalēs un grāvjos uz ziemu nedrīkst atstāt nenopļautu zāli.

- Zālei jābūt nopļautai vienmērīgi.

- Ūdens atvadīšanas sistēmai jāfunkcionē bez traucējumiem.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītā darba kontroli veic pasūtītāja pilnvarotā persona vizuāli, pārbaudot atbilstību

izpildītā darba prasībām.

I. Autoceļu, tiltu, caurteku un gājēju celiņu(ietvju) uzturēšana ziemā.

1.2. Autoceļa attīrīšana no sniega un sniega aizvākšana:

1.2.1.autoceļa attīrīšana no irdena sniega, izmantojot automobiļus un mehānismus,

kas aprīkoti ar sniega lāpstām.

- Mērķis:

Atbrīvot autoceļa(ielas) brauktuvi un nomales no sniega. Nodrošināt satiksmes drošības prasībām atbilstošus autotransporta kustības apstākļus.

- Mērvienība:

Pārgājiena km.

Darba stundas.

- Darba apraksts:

  - Sniega tīrāmās tehnikas pārbraucieni uz attīrāmo autoceļu.

  - Sniega tīrāmās tehnikas sagatavošana un aprīkošana darbam atbilstoši satiksmes drošības prasībām.

  - Autoceļa(ielas) brauktuves un nomaļu attīrīšana no sniega.

  - Sniega tīrāmās tehnikas pārbraucieni uz objektu un atgriešanās stāvvietā.

- Materiāli:

Nav nepieciešami.

- Iekārtas un mehānismi:

Automobilis ar sniega lāpstu(arī ar sānu lāpstu).

Autogreiders ar sānu lāpstu.

Riteņtraktors ar sniega lāpstu(varbūt ar sānu lāpstu) un jaudu līdz 100 ZS.

- Darba izpilde:

- Autoceļa(ielas) brauktuves attīrīšanu no irdena sniega, izmantojot automobiļus un mehānismus, kas aprīkoti ar sniega lāpstām veic darbu izpildītājs pēc pasūtītāja pilnvarotās persona pieprasījuma(saskaņā ar noslēgto līgumu).

- Autoceļa(ielas) attīrīšana no sniega tiek veikta ņemot vērā autoceļa uzturēšanas klasi.

- Prasības izpildītam darbam:

- Autoceļa(ielas) brauktuves stāvoklim, pēc tās attīrīšanas no irdena sniega, jāatbilst attiecīgā autoceļa uzturēšanas klasei(MK noteikumi Nr.871, 3.pielikums).

- Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Pēc autoceļa brauktuves attīrīšanas no sniega, kontroli veic pasūtītāja pilnvarotā persona,

pārbaudot atbilstību pašvaldību autoceļu uzturēšanas prasībām ziemā, atbilstoši attiecīgā

autoceļa uzturēšanas klasei.

1.2. Autoceļa attīrīšana no sniega un sniega aizvākšana:

1.2.2.autoceļa attīrīšana no sniega slīpi attiecībā pret ceļa asi.

- Mērķis:

Atbrīvot autoceļa brauktuvi un nomales no sniega sanesumiem vai sniega vaļņiem. Nodrošināt satiksmes drošības prasībām atbilstošus autotransporta kustības apstākļus.

- Mērvienība:

Darba stundas.

- Darba apraksts:

  - Sniega tīrāmās tehnikas pārbraucieni uz attīrāmo autoceļu.

  - Darba vietas norobežošana.

  - Sniega tīrīšana.

  - Darba vietas norobežojumu noņemšana.

  - Sniega tīrāmās tehnikas atgriešanās stāvvietā.

- Materiāli:

Nav nepieciešami.

- Iekārtas un mehānismi:

Riteņtraktors, kura jauda lielāka par 150 ZS.

Automašīna ceļazīmju pārvietošanai.

- Darba izpilde:

Sniega attīrīšanu slīpi attiecībā pret ceļa asi:

- ja sniegu no autoceļa klātnes nav iespējams attīrīt ar tehniku, kas darbu veic, braucot

paralēli autoceļa asij;

- ja sniega tīrīšanas rezultātā uz autoceļa nomales veidojas augsti sniega vaļņi, kas traucē

pārvietot sniegu no autoceļa braucamās daļas aiz autoceļa klātnes;

- pie lieliem aizputinājumiem, kurus nav iespējams likvidēt ar tehniku, kura veic darbu

paralēli ceļa asij.

Sniega attīrīšanu veic, pārvietojot sniegu 10 m attālumā no autoceļa klātnes šķautnes slīpi

attiecībā pret autoceļa braucamās daļas asi.

Darba vietas norobežošanai jāpielieto ceļa zīmes.

- Prasības izpildītam darbam:

- Autoceļa brauktuves stāvoklim, pēc tās attīrīšanas no sniega, jāatbilst attiecīgā autoceļa uzturēšanas klases prasībām(MK noteikumi Nr.871, 3.pielikums).

- Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Pēc autoceļa brauktuves attīrīšanas no sniega, kontroli veic pasūtītāja pilnvarotā persona,

pārbaudot atbilstību pašvaldību autoceļu uzturēšanas prasībām ziemā, atbilstoši attiecīgā

autoceļa uzturēšanas klasei.

1.3.Slidamības samazināšana:

1.3.1.ar smilšu un sāls maisījumu.

- Mērķis:

Nodrošināt nepārtrauktu un satiksmes drošības prasībām atbilstošus autotransporta kustības apstākļus.

- Mērvienība:

Pārgājiena kilometri.

- Darba apraksts:

  - Automašīnas, kaisāmās iekārtas sagatavošana un kaisāmā materiāla iekraušana kaisītājā.

  - Automašīnas – kaisītāja pārbrauciens līdz kaisāmajam autoceļam.

  - Autoceļa brauktuves kaisīšana ar pretslīdes materiālu(sāls un smilts maisījums).

  - Automašīnas – kaisītāja pārbrauciens līdz krautnei vai atgriešanās stāvvietā.

- Materiāli:

Sāls un smilts maisījums.

- Iekārtas un mehānismi:

Automašīna ar kaisāmo iekārtu.

- Darba izpilde:

Autoceļa(ielas) brauktuves kaisīšanu uzsāk, pēc pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikuma, ja uz tās parādās piebraukts sniegs un augšējā kārta ir slidena vai, ja atmosfēras iedarbības rezultātā uz autoceļa braucamās daļas veidojas slidena

ledus – atkalas kārta.

Autoceļa(ielas) brauktuves kaisīšanu ar pretslīdes materiālu veic automašīna – kaisītājs,

braucot pa autoceļa braucamo daļu un vienmērīgi izkaisot pretslīdes materiālu.

Veicot kaisīšanu automašīnai – kaisītājam jābūt aprīkotai un ieslēgtām dzeltenām

signālugunīm.

- Prasības izpildītam darbam:

- Autoceļa(ielas) brauktuves kaisīšanu veic automašīna – kaisītājs vienmērīgi visā kaisāmās brauktuves joslas platumā, izkaisot sāls – smilts maisījumu.Uz brauktuves nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas lielākas par 5mm, kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes augstākas par 3 cm.

- Kaisīšanu ar sāls – smilts maisījumu pārtrauc, ja atmosfēras temperatūra zemāka

par mīnus 10 grādiem C.

- Sāls – smilts maisījumam jābūt vienmērīgi sajauktam. Sāls maisījumā drīkst būt izkusušā vai sīku graudiņu veidā.

- Sāls – smilts maisījumam jābūt raupjam, ar graudu saturu ne lielāku ne lielāku par

5 mm. Optimālais kaisāmā materiāla izmērs 2 – 3mm, tas nedrīkst sabrukt riepu spiediena rezultātā. Smilts materiāls nedrīkst saturēt māla daļiņas.

- Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Pēc autoceļa(ielas) brauktuves nokaisīšanas ar sāls – smilts maisījumu, izpildīto darbu

prasību kvalitātes novērtējumu veic pasūtītāja pilnvarotā persona, kura veic izpildāmo

darbu uzraudzību un kontroli.

1.3.Slidamības samazināšana:

1.3.2.ar smilti.

- Mērķis:

Nodrošināt nepārtrauktu un satiksmes drošības prasībām atbilstošus autotransporta kustības apstākļus.

- Mērvienība:

Pārgājiena kilometri.

- Darba apraksts:

  - Automašīnas, kaisāmās iekārtas sagatavošana un kaisāmā materiāla iekraušana kaisītājā.

  - Automašīnas – kaisītāja pārbrauciens līdz kaisāmajam autoceļam.

  - Autoceļa brauktuves kaisīšana ar pretslīdes materiālu – smilti.

  - Automašīnas – kaisītāja pārbrauciens līdz krautnei vai atgriešanās stāvvietā.

- Materiāli:

Smilts.

- Iekārtas un mehānismi:

Automašīna ar kaisāmo iekārtu.

- Darba izpilde:

Autoceļa(ielas) brauktuves kaisīšanu uzsāk, pēc pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikuma, ja uz tās parādās piebraukts sniegs un augšējā kārta ir slidena vai, ja atmosfēras iedarbības rezultātā uz autoceļa braucamās daļas veidojas slidena

ledus – atkalas kārta.

Autoceļa(ielas) brauktuves kaisīšanu ar pretslīdes materiālu veic automašīna – kaisītājs,

braucot pa autoceļa braucamo daļu un vienmērīgi izkaisot pretslīdes materiālu.

Veicot kaisīšanu automašīnai – kaisītājam jābūt aprīkotai un ieslēgtām dzeltenām

signālugunīm.

- Prasības izpildītam darbam:

- Autoceļa(ielas) brauktuves kaisīšanu veic automašīna – kaisītājs vienmērīgi visā kaisāmās brauktuves joslas platumā, izkaisot smilti.Uz brauktuves nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas lielākas par 5mm, kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes augstākas par 3 cm.

- Kaisīšanu ar sāls – smilts maisījumu pārtrauc, ja atmosfēras temperatūra zemāka

par mīnus 10 grādiem C.

- Kaisāmajam materiālam jābūt raupjam, ar graudu saturu ne lielāku par 5 mm.

Optimālais kaisāmā materiāla izmērs 2 – 3mm, tas nedrīkst sabrukt riepu spiediena rezultātā. Smilts materiāls nedrīkst saturēt māla daļiņas.

- Kaisāmajam materiālam jābūt viegli birstošam, ar dabīgo mitrumu mazākam vai 5%.

- Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Pēc autoceļa(ielas) brauktuves nokaisīšanas ar smilti, izpildīto darbu prasību kvalitātes

novērtējumu veic pasūtītāja pilnvarotā persona, kura veic izpildāmo darbu uzraudzību un

kontroli.

1.3.Slidamības samazināšana:

1.3.3.ar mitro sāli.

- Mērķis:

Nodrošināt nepārtrauktu un satiksmes drošības prasībām atbilstošus autotransporta kustības apstākļus.

- Mērvienība:

Pārgājiena kilometri.

- Darba apraksts:

  - Automašīnas, kaisāmās iekārtas sagatavošana un kaisāmā materiāla iekraušana kaisītājā.

  - Automašīnas – kaisītāja pārbrauciens līdz kaisāmajam autoceļam.

  - Autoceļa brauktuves kaisīšana ar pretslīdes materiālu – mitro sāli.

  - Automašīnas – kaisītāja pārbrauciens līdz krautnei vai atgriešanās stāvvietā.

- Materiāli:

Sāls.

Mitrināšanas šķidrums.

- Iekārtas un mehānismi:

Automašīna ar kaisāmo – sāls mitrināmo iekārtu.

- Darba izpilde:

Autoceļa(ielas) brauktuves kaisīšanu uzsāk, pēc pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikuma, ja uz tās parādās piebraukts sniegs un augšējā kārta ir slidena vai, ja atmosfēras iedarbības rezultātā uz autoceļa braucamās daļas veidojas slidena

ledus – atkalas kārta.

Autoceļa(ielas) brauktuves kaisīšanu ar pretslīdes materiālu veic automašīna – kaisītājs

ar sāls mitrināmo iekārtu, braucot pa autoceļa braucamo daļu un vienmērīgi izkaisot

pretslīdes materiālu.

Veicot kaisīšanu automašīnai – kaisītājam jābūt aprīkotai un ieslēgtām dzeltenām

signālugunīm.

- Prasības izpildītam darbam:

- Autoceļa(ielas) brauktuves kaisīšanu veic automašīna – kaisītājs vienmērīgi visā kaisāmās brauktuves joslas platumā, izkaisot mitro sāli.Uz brauktuves nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas lielākas par 5mm.

- Kaisīšanu ar  mitro sāli pārtrauc, ja atmosfēras temperatūra zemāka

par mīnus 10 grādiem C.

- Kaisāmajam materiālam – sāls jābūt nātrija hlorīdam, bez citu materiālu piejaukuma.

- Kaisāmajam materiālam - sāls jābūt birstošai. Atsevišķu daļiņu izmēri nedrīkst pārsniegt 5mm. Sāls jāuzglabā slēgtā krautnē.

- Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Pēc autoceļa(ielas) brauktuves nokaisīšanas ar mitro sāli, izpildīto darbu prasību kvalitātes

novērtējumu veic pasūtītāja pilnvarotā persona, kura veic izpildāmo darbu uzraudzību un

kontroli.

1.3. Slidamības samazināšana:

1.3.4. izveidojot rievas apledojumā.

- Mērķis:

Uzlabot braukšanas apstākļus un satiksmes drošību uz piebraukta sniega un ledu klātajās

autoceļu brauktuvēs, nodrošinot autoceļu(ielu) ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

- Mērvienība:

Darba pārgājiena kilometri.

- Darba apraksts:

  - Autogreidera pārbrauciens uz autoceļu(ielu).

  - Rievu izveidošana apledojuma vai piebrauktā sniegā uz autoceļa brauktuves.

  - Pārbrauciens uz citu autoceļu(ielu) vai atgriešanās stāvvietā.

- Materiāli:

Nav nepieciešami.

- Iekārtas un mehānismi:

Autogreiders, kura lāpsta aprīkota ar cieta tērauda robainiem nažiem.

- Darba izpilde:

Autogreideram jābūt aprīkotam un darba laikā ieslēgtām dzeltenām signālugunīm.

Autoceļa(ielas) brauktuves virsmas rievošanu uzsāk, pēc pasūtītāja pilnvarotās personas

pieteikuma, ja uz tās izveidojusies blīva un slidena piebrauktā sniega vai ledus kārta.

Autoceļu stāvus kāpumus ieteicams apstrādāt virzienā uz leju. Rievošanu jāveic pa ikdienā

satiksmes iebraukto joslu, lai izvairītos, kad izveidotās rievas ieved satiksmes līdzekli

pretējā virziena braukšanas joslā.

Veicot rievošanu ar autogreidera apakšējo lāpstu, uz autoceļa(ielas) brauktuves izveido

rievotu virsmu.

Autogreidera svaram jābūt ne mazākam par 16 tonnām.

Rievošanu autogreidera operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, bojātas

automašīnas, autoceļa aprīkojums un autoceļa(ielas) tuvumā esošās būves.

- Prasības izpildītam darbam:

- Autoceļa(ielas) brauktuvei jāatbilst attiecīgai uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

- Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Pēc rievu izveidošanas apledojumā uz autoceļa(ielas) brauktuves , izpildītais darbs

kontrolējams visā autoceļa(posma) garumā un to veic pasūtītāja pilnvarotā persona.

Specifikācijas sastādīja: Maltas pagasta pārvaldes saimniecības daļas pārzinis A.Pavļukevičs

Pielikums Nr.2

Rēzeknes novada pašvaldības

Maltas pagasta pārvaldes

iepirkums 8.2 panta kārtībā

Identifikācijas Nr. RNPMPP 2016/2

TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

| N.p.k. | Darbu apraksts | Mērv. | Aptuvenais plānotais apjoms | Piedāvātā cena EUR (bez PVN) par vienu mērvienību | Kopējā summa par plānoto apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoceļu (ielu) attīrīšana no sniega: |  |  |  |  |
| 1.1. | Ar autogreideru ar sānu lāpstu. | pārgājiena kilometri | līdz 200 |  |  |
|  |  | stundas |  |  |  |
| 1.2. | Ar traktoru ar sānu lāpstu. | pārg. km. | Līdz 1500 |  |  |
|  |  | stundas | 400 |  |  |
| 1.4. | Ar automašīnu ar sānu lāpstu. | pārg. km. | Līdz 300 |  |  |
| 1.5. | Ar automašīnu bez sānu lāpstas. | pārg. km. | Līdz 300 |  |  |
| 2. | Slidamības novēršana: |  |  |  |  |
| 2.1. | Izveidojot rievas apledojumā vai sniegā. | pārg. km. | Līdz 250 |  |  |
| 2.2. | Nokaisot ar smilti. | pārg. km. | Līdz 200 |  |  |
| 2.3. | Nokaisot ar smilts-sāls maisījumu. | pārg. km. | Līdz 200 |  |  |
| 2.4. | Nokaisot ar mitro sāli. | pārg. km. | Līdz 450 |  |  |
| 3. | Sniega aizvākšana: |  |  |  |  |
| 3.1. | Sniega iekraušana ar iekrāvēju. | stundas | ja būs nepieciešams |  |  |
| 3.2. | Sniega transportēšana uz nokraušanas laukumu. | stundas; km | ja būs nepieciešams |  |  |
| 4. | Autoceļu(ielu) klātnes ar grants, šķembu segumu planēšana un profilēšana ar autogreideru kopā ar izlīdzinātāju aizmugurē. | pārg. km. | līdz 600 |  |  |
| 5. | Sāngrāvja tīrīšana un tā profila atjaunošana ar autogreideru, grunti izlīdzinot uz vietas. | pārg. km. vai kub. metri | kopējais sāngrāvju garums ~ 40 km. |  |  |
| 6. | Autoceļu un ielu nomaļu mehanizētā appļaušana. | pārg. km. | līdz 300 |  |  |
| 7. | Krūmu atvašu mehanizētā pļaušana gar autoceļiem | pārg. km. | līdz 40 |  |  |
| 8. | Autoceļu(ielu) asfaltseguma slaucīšana ar mehānisko birsti. | pārg. km. | 23 (118600 kv.m.) |  |  |
| 9. | Asfaltseguma bedrīšu aizpildīšana ar 2-8mm šķembām un bitumena emulsiju. | kv.metri | līdz 150 (ja būs nepieciešams) |  |  |
| 10. | Autoceļa nomaļu grunts uzauguma noņemšana grunti izlīdzinot uz vietas un grunti izvedot. | kub.metri | līdz 150 kub.m. (ja būs nepieciešams) |  |  |
| 11. | Autoceļa grants seguma atjaunošana ar smilts-grants maisījumu. | kub.metri | līdz 300 kub.m |  |  |
| 12. | Asfalta seguma frēzēšana. | kv.metri | Līdz 1000 |  |  |
| 13. | Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju biezumā h=6 cm. | kv.metri | līdz 1000 |  |  |
| Kopā bez PVN |  |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |

### Pielikums Nr.3

Rēzeknes novada pašvaldības

Maltas pagasta pārvaldes

iepirkums 8.2 panta kārtībā

Identifikācijas Nr. RNPMPP 2016/2

PROJEKTS

### LĪGUMS Nr. ___

Maltā 								                 2016. gada ______________

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000048449, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, vadītāja Vitālija SKUDRAS personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un ________________________________________, reģ. Nr. ________________________, turpmāk saukts  IZPILDĪTĀJS , __________________ ____________________________ personā, kurš darbojas uz _____________________ pamata, no otras puses, abi kopā līguma tekstā saukti PUSES, pamatojoties uz Maltas pagasta pārvaldes rīkotā iepirkuma “Maltas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu vasaras un ziemas sezonā 2016., 2017.gadā”, identifikācijas Nr. RNPMPP 2016/2, turpmāk šī līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un ___________________ iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šo Līgumu par sekojošo:

  - LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt ikdienas uzturēšanas darbus uz Maltas pagastā pašvaldības autoceļiem vasaras sezonā no 2016.gada 01.aprīļa līdz 30.novembrim un ziemas sezonā no 2016.gada 01.novembra līdz 2017. gada 1.aprīlim.

  - IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI

2.1. Izpildītājam ir pienākums veikt darbus, kurus paredz šī Līguma priekšmets, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, izpildot pienācīgā kvalitātē un termiņā, atbilstoši „Pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijām”.

2.2. Izpildītāja darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar nodošanas – pieņemšanas aktu .

2.3. Izpildītājs izpilda darbus, kurus paredz šī Līguma priekšmets, patstāvīgi.

2.4. Ja Izpildītājs darbu veikšanai izmanto smilts, grants materiālu no pagasta pārvaldes ierādītās atradnes, tad Izpildītājs neatbild par karjera izstrādes nepieciešamās dokumentācijas noformēšanu un dabas resursu nodokli.

2.5. Izpildītājam ir tiesības uz pamatotu papildus darbu izdevumu atlīdzināšanu.

2.6. izpildītājam ir jāievēro normatīvie akti, kas regulē šādu darbu veikšanu.

  - PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

3.1. Objektam ir jābūt tādā stāvoklī, lai Izpildītājs varētu veikt Līgumā noteiktos darbus.

3.2. Pasūtītājam ir jānorēķinās ar Izpildītāju saskaņā ar šo Līgumu.

3.3. Pasūtītājam ir jāpieņem izpildītie darbi ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

3.4. Pasūtītāja pienākums sekmēt veicamo darbu nepieciešamās saskaņošanas un atļaujas.

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Norēķini par izpildītajiem darbiem tiek veikti vienu reizi mēnesī pēc Pasūtītāja akceptētiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem.

4.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par veiktajiem darbiem, pamatojoties uz darbu vienības cenām, saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes iepirkumam „Maltas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2016., 2017. gadā.” (identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/2 ) iesniegto finanšu piedāvājumu, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa (šī Līguma pielikums Nr.2).

4.3. Maksu par izpildītajiem darbiem Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja norēķinu kontu 30 dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

5. PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Puses risina strīdus, kas radušās sakarā ar šā Līguma saistību neizpildi, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.3. Par norēķinu termiņu nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam soda naudu 0,5% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

5.4. Izpildītājs ir atbildīgs par šajā Līgumā paredzēto darbu kvalitāti un izpildes termiņiem.

6. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz _________________________.

6.2. Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts pēc Pušu vienošanās rakstiskā formā, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām.

6.3. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē citu šī Līguma nosacījumu spēka esamību.

6.4. Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

6.5. Šis Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam katrai pusei, katram Līguma eksemplāram ir vienāds juridisks spēks.

6.6. Pasūtītāja un Izpildītāja kontaktpersonas:

Pasūtītāja kontaktpersona – Anatolijs Pavļukevičs , tālr. 64631031; mob:26436400;

Izpildītāja kontaktpersona – ___________________________________________.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS 						IZPILDĪTĀJS

Rēzeknes novada pašvaldības 					_________________________________

Maltas pagasta pārvalde						_________________________________

Reģ.Nr. 90000048449						_________________________________

Adrese - Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, 			_________________________________

Rēzeknes novads, LV-4630					_________________________________

Banka: "Swedbank" AS						_________________________________

Kods: HABALV22						_________________________________

Konta Nr. LV03HABA0551031900644				_________________________________

__________________________________ 			_______________________________

z.v. 			   V.Skudra				z.v. 		/			/